| رقم البند | تفصيل الاعمال االمطلوبة | الوحدة | الكمية | السعر الاقرادي |  | السعر الاجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ف | د | ف | د |
| 1. 2. 3. 4. | توريد وتركيب وتشغيل مكيفات هواء حامي بارد (عامودي) قدرة (3.5-3) طن تبريد انفيرتر يعمل على 380 قولت 50 هيرتز تركب الوحدة الداخلية على قاعدة حديدية مدهونه لا يقل ارتفاعها عن 30 سم والوحدات الخارجية تثبت على الحائط بقواعد حديدية مدهونه مع توصيل وعزل خطوط الغاز والتحكم بين الوحدة الداخلية والخارجية مع عزل الفتحات خلال الزجاج والجدران . Free Stand Type: . (3-3.5) T.R., ( 36000 – 42 000 Btu/Hr) Capacity. تمديد كوابل كهربائية (6*5) ملم او أسلاك مفرد من اللوحة الرئيسية الي كل مكيف داخل مواسير PVC تثبت المواسير على الحائط بمرابط بلاستك على طول مسار الكوابل. تركيب قواطع كهربائية (16) امبير 3 فاز لكل مكيف. فك ونقل وتسليم مكيفات كاسيت القديمة عدد (4) وتسليمها لمشغل التكييف والتبريد . | العدد المتر العدد مقطوع | 3 165 3 مقطوع |  |  |  |  |
|  | المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الاجمــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــي (بالدينار) |  |  |  |  |  |  |

العطاء رقم (ل/20/2023) الخاص بتكييف قاعة الضيافة في مدرج الكرامة

شروط العطاء :

1ـ الاسعار شاملة ضريبة المبيعات .

2ـ الاسعار شاملة توصيل جميع خطوط الغاز وعزل كل خط  ومن ثم جمعهما مع خطوط التحكم بين الوحدة الداخلية والخارجية بطول (9) متر تقريباً .

3ـ تركب الوحدات الداخلية على قواعد حديدية ارضية مدهونة بشكل جيد بارتفاع (30) سم على الاقل .

4ـ تثبيت الوحدات الخارجية على السطح وعلى قواعد حديدية مدهونة مع تركيب ماص اهتزاز .

5ـ توصيل خطوط  تصريف  مياه التكثيف لاقرب مسطح اخضر مع تثبيته بمرابط قطعتين .

6ـ اغلاق وعزل الفتحات حول خطوط الكهرباء واللغاز .

7ـ توصيل خطوط الكهرباء او الكوابل داخل مواسير PVC وتثبيتها بمرابط  بلاستيكية.

8ـ فك المكيفات القديمة وتسليمها في مشاغل الصيانة مع اغلاق وعزل الفتحات بعد الفك .

9ـ يلتزم المتعهد بزيارة الموقع ويشمل السعر تركيب اي احتياجات ومتطلبات للعمل ولم تذكر في هذه الشروط او المواصفة .

10ـ يلتزم المتعهد الحفاظ على مكان العمل وتنظيفه بعد الانتهاء .

11ـ يلتزم المتعهد بالتركيب باشراف المهندس المختص من الجامعة .